ПРОГРАММА ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА API CJ-4 ВМЕСТО API CI-4

на самосвалах NHL NTE200 (двигатель Cummins QSK50)

1. Общие положения

1.1. Цель эксперимента

Оценка возможности и эффективности применения моторного масла стандарта API CJ-4 взамен текущего регламентного масла API CI-4. Подтверждение влияния масла CJ-4 на надежность, ресурс и экономичность эксплуатации двигателей Cummins QSK50 самосвалов NHL NTE200. Обоснование замены текущего масла на более современное, обеспечивающее повышенную защиту при работе в тяжелых условиях карьера.

1.2. Задачи

- Проверка соответствия масла CJ-4 заявленным характеристикам (моюще-диспергирующие свойства, устойчивость к окислению, совместимость с уплотнениями) в реальных условиях эксплуатации.

- Мониторинг технического состояния двигателей через анализ проб работающего масла и сравнение с историческими данными по маслу CI-4.

- Оценка расхода масла на угар, частоты доливок и общего расхода масла относительно текущего регламента.

- Сравнение интервалов замены масла и ресурса фильтрующих элементов при работе на CJ-4 и CI-4.

- Выработка рекомендаций по допуску масла CJ-4 к применению на всем парке техники с заменой предыдущего стандарта CI-4.

2. Выбор техники для эксперимента

На основании технического анализа и согласования с заводом-изготовителем NHL будут выбраны следующие самосвалы NHL NTE200 (при отсутствии новых машин):

| № | Гаражный номер | Двигатель | Текущая наработка, м/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NTE200-001 | Cummins QSK50 | ≈ 8 500 | Технически исправен, штатная нагрузка |
| 2 | NTE200-003 | Cummins QSK50 | ≈ 5 100 | Относительно новая машина, малый износ |

Критерии выбора:

- Все самосвалы эксплуатируются в типовых условиях (перевозка вскрыши/руды, плечо транспортировки 1,5–3,5 км).

- Техническое состояние машин — без нареканий, подтверждено последним ТО.

- Разброс по наработке — для оценки влияния износа двигателя на взаимодействие с маслом CJ-4.

- На каждой машине перед началом эксперимента выполняется замена масла и фильтров с фиксацией базовых показателей.

3. Требования к моторному маслу и фильтрующим элементам

3.1. Моторное масло

- Текущий регламент: API CI-4, SAE 15W-40 (базовый уровень для сравнения).

- Целевое (альтернативное) масло: API CJ-4, SAE 15W-40.

- Допуски производителей двигателей:

  - Для Cummins QSK50 — CES 20081 (обязательное требование для CJ-4).

  - Дополнительно — соответствие требованиям Caterpillar, Volvo, MTU (при наличии спецификаций).

- Обоснование выбора CJ-4:
Масла категории CJ-4 разработаны для двигателей с системами нейтрализации отработавших газов (EGR, DPF) и обеспечивают:

  - улучшенную защиту от окисления и загустевания при высоких сажевых нагрузках;

  - более низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы (SAPS), что критически важно для ресурса турбокомпрессоров и нейтрализаторов;

  - повышенные моюще-диспергирующие свойства по сравнению с CI-4.

3.2. Фильтрующие элементы

- Масляный фильтр: оригинальный NHL (арт. NTE200-FLTR-OIL) или полнокачественный аналог с эффективностью фильтрации не менее 15 мкм (β15 ≥ 200).

- Топливный фильтр: оригинальный NHL NTE200-FLTR-FUEL с сепарацией воды.

- Воздушный фильтр: двухступенчатый NTE200-AIR.

- Регламент замены фильтров: при каждой замене масла (на период эксперимента — обязательно). Замена фильтров при переходе с CI-4 на CJ-4 обязательна.

4. Программа контроля состояния (мониторинг)

Система мониторинга включает визуальный, инструментальный и электронный контроль.

4.1. Визуальный контроль (ежесменно, за 10 мин до начала работ)

- Проверка уровня масла (щуп), отсутствие пенообразования, потемнение, посторонние запахи.

- Осмотр на наличие течей масла (двигатель, фильтры, радиатор).

- Чек-лист №1 — Ежесменный осмотр (приложение 1).

4.2. Инструментальный контроль (экспресс-диагностика)

| Периодичность | Параметр | Допустимые значения | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Каждые 100 м/ч | Кинематическая вязкость при 100°C, сСт | 12,5 – 16,3 (для SAE 15W-40 CJ-4) | Вискозиметр |

Критическое отклонение: снижение вязкости на 20% или рост на 25% от базового значения — внеочередной отбор пробы в лабораторию.

4.3. Лабораторный контроль (основной метод)

Периодичность:

- Базовый график: каждые 250 моточасов.

- Контрольные точки: *0 м/ч — 250 м/ч — 500 м/ч* (или до браковочных признаков).

Методика отбора проб:

- На прогретом двигателе (температура масла 80–95°C).

- Из средней части потока через пробоотборный штуцер, предварительно слив первые 1–2 литра.

- Стерильная тара (150–200 мл), маркировка: дата, моточасы, гаражный номер, тип масла (CJ-4).

Перечень определяемых показателей в аккредитованной лаборатории:

| Показатель | Метод | Типичное значение для CJ-4 | Предельное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Кинематическая вязкость при 100°С | ГОСТ 33-2016 | 12,5 – 16,3 сСт | Отклонение ±20% от базового |
| Щелочное число (TBN), мг KOH/г | ASTM D2896 | > 8,0 | Падение ниже 50% от исходного |
| Кислотное число (TAN), мг KOH/г | ASTM D664 | < 3,5 | Превышение TBN |
| Содержание воды, масс. % | ГОСТ 2477 | отсутствие | > 0,1% |
| Механические примеси, % | ГОСТ 6370 | отсутствие | > 0,05% |
| Содержание сажи, масс. % | ASTM D5967 | < 2,0% | > 3,0% |
| Спектральный анализ металлов: Fe, Cu, Pb, Cr, Al, Si, Na | ASTM D5185 | Индивидуальные нормы для QSK50 | Рост >50% от фонового уровня |

Основные элементы-маркеры износа: Al, Cu, Fe, Na, Pb, Si.

Дополнительно: для подтверждения преимуществ CJ-4 перед CI-4 в рамках эксперимента рекомендуется провести 1–2 сравнительных анализа на работающем масле CI-4 (исторические данные или контрольная машина).

5. Чек-листы и формы отчетности

5.1. Чек-лист ежесменного визуального осмотра (приложение 1)

| № | Параметр | Норма | Отметка (+/–) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень масла в картере двигателя | Между метками min/max |  |
| 2 | Отсутствие течей масла (двигатель, фильтры) | Сухо, без капель |  |
| 3 | Охлаждение (радиатор масла) чистый, вентилятор работает | Без перегрева |  |
| 4 | Цвет масла на щупе | Не черный, не молочный |  |
| 5 | Запах масла (горелый, химический) | Отсутствие |  |

5.2. Журнал расхода моторного масла (приложение 2 — ежесменно)

| Дата | Гаражный номер | Моточасы с последнего ТО | Долив масла, л | Расход на угар, л/100 м/ч | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. Протокол отбора пробы масла (приложение 3)

| Поле | Заполнение |
| --- | --- |
| Дата и время отбора |  |
| Гаражный номер самосвала |  |
| Наработка двигателя (м/ч) |  |
| Марка масла / партия (CJ-4) |  |
| Период с момента последней замены (м/ч) |  |
| Температура масла при отборе (°C) |  |
| Должность, Ф.И.О. отбиравшего пробу |  |

5.4. Еженедельный сводный отчет (для руководителя участка)

- Фактическая наработка по каждому самосвалу.

- Общий расход масла CJ-4 и количество доливов в сравнении с нормой для CI-4.

- Отметка о любых отклонениях (чекисты, лабораторные оповещения).

- План на следующую неделю: ТО, забор проб, замена фильтров.

6. Критерии оценки результатов эксперимента

6.1. Положительный результат (масло CJ-4 рекомендуется к постоянному применению взамен CI-4)

- Лабораторные показатели масла CJ-4 находятся в пределах допустимых значений для всех контрольных точек до 500 м/ч наработки.

- Содержание металлов износа (Fe, Cu) на масле CJ-4 не превышает или ниже среднего фонового уровня, зафиксированного для парка на масле CI-4.

- Расход масла на угар при использовании CJ-4 не выше, чем при CI-4 (или ниже, что является дополнительным преимуществом).

- Отсутствие отказов системы смазки, аварийных остановов двигателя, залегания колец, закоксовывания поршня.

- Сохранение щелочного числа (TBN) на уровне не менее 50% от исходного к 500 м/ч.

6.2. Отрицательный результат (отказ от замены CI-4 на CJ-4)

- Превышение браковочных показателей по вязкости, TBN, содержанию воды или сажи ранее 350 м/ч.

- Резкое (в 2 раза) увеличение концентрации Fe или Cu до достижения 400 м/ч наработки относительно среднего по парку на CI-4.

- Закоксовывание поршневых колец, залегание, появление нагара (фиксируется при диагностике или через анализ отложений).

- Выход из строя фильтрующих элементов из-за обилия отложений или несовместимости с маслом CJ-4.

- Появление несовместимости с резиновыми уплотнениями (течи).

Дополнительное условие: эксперимент считается успешным, если масло CJ-4 демонстрирует не худшие показатели по всем контролируемым параметрам, а по некоторым (окисление, сажевая нагрузка, TBN) — лучшие, что экономически обосновывает переход.

7. Порядок действий при нештатных ситуациях

- При визуальной фиксации утечки масла >10 капель/мин: немедленная остановка двигателя, вызов ремонтной службы, проверка совместимости уплотнений с CJ-4.

- При превышении контрольных значений лабораторных параметров: внеочередной отбор проб через 50 м/ч, при повторном превышении — замена масла с возвратом на CI-4 и анализ причин.

- Любое аварийное событие (отказ двигателя, потеря давления масла): эксперимент на данной единице техники прекращается, масло направляется на расширенное исследование, составляется акт технического расследования.

Заключение:
Предложенная программа позволяет объективно сравнить эксплуатационные свойства масел API CJ-4 и API CI-4 в реальных условиях карьерных самосвалов NHL NTE200. На основе полученных данных будет принято обоснованное решение о допуске CJ-4 к применению на всем парке вместо CI-4.