ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

| Исполнитель: ООО «Горная Евразия» |  |  | Заказчик: АО «Полюс Магадан» |
| --- | --- | --- | --- |
| Свердловская обл, Екатеринбург г, Московская ул, дом № 195, оф.814 |  |  |  |
| Заказ-наряд № |  |  | Заявка № |
| Изготовитель оборудования: NHL |  |  | NTE 200 |
| Модель оборудования: | NTE 200 | Дата начала работ: 10/08/2025г. | Адрес места эксплуатации оборудования: Магаданская область, Тенькинский район, п. Омчак, АО Полюс Магадан |
| Серийный номер: | NHLT0ABAPPB100085 |  |  |
| Наработка/Пробег в часах/км | 10702 м/ч 135 153 км |  | Контактное лицо: сервисный инженер Борк В.А. |
| Агрегат | Двигатель |  |  |
| Модель агрегата | QSK50 |  | Жалобы/Неисправность: Посторонний шум в ДВС. |
| Серийный номер агрегата | 33229431 |  |  |
| Гаражный номер | 58 |  |  |

Описание

Внешний вид: Заводская табличка: Наработка Заводская табличка двигателя: 10.08.2025г. в 04:20 поступила жалоба от оператора на посторонний шум в двигателе. При проведении осмотра ДВС был выявлен посторонний стук 7L ГБЦ. Произвели демонтаж ГБЦ с последующим разбором, в результате которого были выявленны дефекты впускных, выпускных клапанов, седел клапанов. Установлены новые клапана и сёдла. При проведении дальнейшего осмотра были обнаружены дефекты рычага толкателя и штанги толкателя. Установлен новый толкатель и штанга толкателя. Произведен запуск двигателя, постороннего шума не обнаружено.

Заключение/Рекомендации

Заключение: при осмотре ДВС были выявлены неисправности толкателя, штанги толкателя, клапанов и седел клапанов 7L ГБЦ. Неисправные детали были заменены на новые.

Рекомендации: Эксплуатацию техники производить согласно заводской инструкции.

| Подпись уполномоченного представителя заказчика |  | Подпись сервисного инженера/механика |
| --- | --- | --- |
| Дата: |  | Дата: |